附件

| 类别 | 初步技术参数 |
| --- | --- |
| 数字场馆信息化建设 | 包含监控系统1套、门禁系统1套、照明系统1套、力量房系统1套、场馆运营显示屏2套、LED户外显示屏55.3平方。 1.采购12个智能摄像头，支持人脸检测，支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，支持人脸曝光。 2.门禁系统1套，包含2套闸机，具备数量统计，运行状态、刷卡记录、报警提醒功能；具备良好安全性，断电自动开闸，通电自动复位，满足消防需求。 3.照明系统包含5只网关，用于用电数据的采集和远程传输和远程电源控制；2只塑壳断路器，额定250A，空气开关22个； 4.采购10套智能器材与配套系统，器材具有设备使用指导语音播报和结果播报功能。可针对性锻炼腿部、胸背部、腹部、肩部、臀部、手臂肌群,自发电磁控阻力，可调节阻力大小，显示屏幕显示内容包括但不限于：阻力、功率、心率、运动时间、能量消耗，运动结束时需有运动小结报告显示，力量房系统可在锻炼过程中，将锻炼行为与场馆中的采购智能器材相连接。通过智能私教屏，实现动作的提醒与矫正，打造沉浸式的课程体验； 5.数字场馆包含2块智慧屏，屏幕≥98英寸；刷新率：≥120Hz；CPU：≥4核；内存：≥4GB；存储：≥64GB。 6.户外LED屏共55.3平方，点间距≤2.5mm；屏体尺寸：宽度≥9.6米，高度≥5.76米，需搭配控制软件、数据安全监测系统等配套系统，屏幕安装需外接钢结构，另需配套配电柜、工业除湿机与散热风机等外部设备； |