附件1

一、项目名称

某现地导调设施及配套

二、项目预算

14万

三、采购项目需求

具备导调、演示、上级指导观摩等功能。

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.尺寸(长×宽×高) ：≥4.0m×3.0m×3.0m |  |
|  |  | 2.数量：2个 |  |
|  |  | 3.主框架和底座框架主梁热镀锌以上工艺 外框架(长×宽×厚)：≥80mm×80mm×2.5mm 内框架(长×宽×厚)：≥80mm×40mm×2.5mm |  |
|  |  | 4.底板材料：热镀锌花纹钢板，厚度≥10mm |  |
|  |  | 5.饰面材料：主体不锈钢板，厚度≥1.5mm，外饰面及顶部造型不锈钢板包边 |  |
|  |  | 6.立面墙：F79式防弹玻璃以上材质，面积≥10㎡，厚度≥25mm，单向玻璃（仅正面一面立面墙为防弹玻璃） |  |
|  |  | 7.门：特制不锈钢外开门（含室外锁） 门尺寸≥宽900mm×高2100mm 数量：1 |  |
|  |  | 8.窗：推拉窗（含纱窗及防盗网） 窗尺寸≥高1000mm×宽1100mm 数量：1 | 普通玻璃 |
|  |  | 9.室内吊顶：PVC扣板吊顶，厚度≥10mm |  |
|  |  | 10.预留：空调安装口、入室线口等，预留孔位含入口塞（防鼠虫进入），预留线口直径50mm（误差±5mm），离地150mm |  |
|  |  | 11.温控：按需配备1.5p配置以上冷暖空调 |  |
|  |  | 12.电器部分：至少含有10A五孔插座、LED吸顶照明灯、照明开关，PZ-30-4回路配电箱（含总漏电开关1个）*1套 |  |
|  |  | 13.外观颜色款式：按所需场景具体实施（由需求方确认） |  |
|  |  | 14.其他：整体防火、防潮、防锈、隔热保温。 |  |