- 询价文件

- （20万元（不含）以下）

- 项目名称： 智慧实训示教系统

- 采购单位：陆军军医大学某单位

- 二〇二三年十月

- 询价公告

就以下项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加该项目询价。

- 项目名称：智慧实训示教系统

- 项目预算：19.6万

- 项目单位：陆军军医大学某单位

- 项目概况：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧实训示教系统 | 详见第二部分技术需求 | 2 | 台 |

- 供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中；采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价人无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目不接受联合体报价。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则其报价将被拒绝。

- 询价文件申领时间、方式

（一）询价文件申领时间：2023年10月27日至10月31日

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

- 报价文件递交：

- （一）报价文件递交截止时间：2023年11月06日12时00分

- （二）报价文件递交要求：签字盖章完善并密封递交，否则其报价将被拒绝。

（三）报价文件递交地址：重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号

- 联系方式：

联 系 人：徐老师

联系电话：13137619900

- 技术与商务需求

- 采购需求一览表

| - 序号 | - 名称 | - 计量单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧实训示教系统 | 台 | 2 | 国产 |

- 技术需求

物资类：智慧实训示教系统

▲1.模块化设计：智慧实训示教移动推车整体应包含实训示教主机、特写摄像机、多功能万向臂、把手、托板、箱体、移动电源、拾音器，采用模块化设计。

▲2.实训示教主机配置：全平面电容触控，I5以上处理器，内存≥2×4G，存储≥128G固态硬盘+500G机械硬盘，支持无线WIFI6。

▲3.特写摄像机组件应具有≥1080p分辨率的1/2.8英寸MOS成像器，并集成Wide-D（宽动态范围）、自动ICR和隐私区域遮蔽功能。摄像机镜头≥10倍光学变焦，≥12倍数字变焦。有效像素数≥200万像素，全高清SDI无延时视频输出。

▲4.配备专业万向臂，可360度旋转，二节转臂垂直≥45度调节，可多方位旋转调节，任意位置均可悬停。万向臂支持高清摄像机的安装，通过调整万向臂角度，实现细节的移动拍摄。

▲5示教过程中，实操画面、视频画面和主机桌面一键切换，根据实训教学需要可选择示教画面布局，至少支持单画面、两画面、多画面、画中画等布局。支持本地录制视频实时回看。

▲6.推车底盘采用金属结构底座，车体底座采用高强度防缠绕静音万向医疗轮，脚轮自带防滑刹车。立柱使用高强度的铝合金，内部中空设计，可隐藏走线。

▲7.移动电源电池容量：充满电后，可维持整机持续使用≥8小时。移动电源箱体表面含有电源电量显示数码表，且有低压报警设计。

▲8.整机具有手术模式/无影灯模式，频闪无影灯(ND滤镜)模式等，移动实训推车与终端交互功能：框选的接收端可通过有线或无线网环境下实现画面强制投屏，支持手机客户端接收实训实操画面。须支持≥3840×2160画面分辨率，向下可兼容2560×1440，1920×1080等，画质级别可选。

9.操作便捷，集控关机、开机、重启功能；设计有手动和遥控镜头放大缩小功能；接收端收看实训实操画面，只需单击按键即可实现；

10.摄像机外壳采用全铝合金材质，坚固耐用，散热和防水性能好，可吸收杂光，免受灰尘、杂质和腐蚀性气体的污染。

11.支持对终端系统广告弹窗实时进行内容及特征分析，并对广告弹窗进行拦载处理。

12.关键部件提供第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检验报告复印件并加盖供应商公章，免费提供中文版使用说明书。

- 商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：成交人应在采购合同生效后，自采购人提交订单申请不超过30个日历日内送货到采购人指定地点。

2.实施地点：重庆市沙坪坝区（采购人指定地点）。

3.实施方式：成交人按照采购单位的订购数量，按需一次性将货物送到采购人指定交货地点。

（二）售后服务

1.免费质量保证期：1年

（三）付款方式

成交人按照采购人的订购数量供货，安装调试完毕，采购人验收合格，签字确认收货后支付合同金额的百分之九十五，余百分之五作为质保金，质保期1年，质保期满后支付剩下的百分之五。

（四）验收方式

1.具体组织程序、验收标准和方法，按需求方规定程序执行，成交人配合。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）其他

- 报价文件（报价方使用）

| （项目名称）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价/元 |
| 序号 | 名称 |  |  | 计量单位 |  | 数量 |  | （含税）金额 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购需求响应 |  |  | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 报价人名称： （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其授权代表： （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称：（盖章）

日期：   年   月   日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附：

授权代表姓名：

职务：                   电话：

传真：                   邮编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。