附件2

技术要求

（一）功能目标

| 序号 | 项目名称 | 需要实现的功能或者目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 导调监控系统 | 本项目通过对场区室内外部署音视频采集设备，实现对室内区域的音视频采集传输和室外立杆部分的视频采集传输，最终将音视频传回至本单位导调大厅。 |  |

（二）适用标准

| 序号 | 标准号 | 标准 名称 | 标准级别 | 标准性质 | 适用范围 | 代码含义 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 28181-2022 | 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 | 国家标准☑ 军用标准☐ 行业标准☐ 地方标准及其他标准规范 ☐ | 强制性□ 推荐性☑ | 该标准规定了视频联网系统的联网结构、信令流程、协议接口以及相关安全要求，适用于公共安全视频联网系统的方案设计、系统检测、验收以及与之相关的设备研发、生产 | 编号由国家标准的代号(GB)+国家标准发布的顺序号(28181)+国家标准发布的年号(2022)构成。 |  |

（三）技术指标

| 序 号 | 分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级及 以下 指标 | 是否作为 强制要求及 评分因素等 | 指标要求 | 指标使用 说明 | 证明方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 总体技术要求 | / | / | 强制要求  评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1.本项目为“交钥匙”工程，所有建设内容包含并不限于施工安装过程中必要的人工、辅材和硬件耗材等； 2.设备支持ONVIF、国标28181等标准协议接入原平台，并出具投标人承诺书加盖投标人公章。 | 必须满足条件 | 供应商书面承诺。 |
| 1 | 功能要求 | 板房内摄像机 | / | / | 强制要求 ☑ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1. 400万像素半球机；分辨率不低于 2560 × 1440@30fps； | 必须满足条件 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 2 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 2.支持POE供电； | 供电方式 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 3 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 3.支持红外夜视功能，低功耗，照射距离不小于20m（白天、夜晚均可输出彩色视频图像） | 满足指标描述要求即可 | 供应商书面承诺。 |
| 4 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 4.为国产品牌，非OEM产品，并出具投标人承诺书加盖投标人公章。 | 必须满足条件 | 供应商书面承诺。 |
| 5 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 5.支持越界侦测、区域入侵侦测、移动侦测、人脸识别等多种侦测功能； 6.人脸抓拍模式支持对运动人脸进行检测、抓拍，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式。 | 满足指标描述要求即可 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 6 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 7.支持水平旋转不低于270°，垂直方向不低于0°-75° | 旋转角度范围越大越好 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 7 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 8.内置麦克风和内置喇叭（可实现远程对讲），音频不少于1路输入，1路输出； | 必须满足条件 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 9 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 9.支持采用H.265、H.264视频编码标准； | 必须满足条件 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 10 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 10.防护等级不低于IP66 | 必须满足条件 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 11 | 功能要求 | 板房内通道双向摄像机 | / | / | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 1.内置不少于2个镜头，分辨率不低于2560 × 1440 | 必须满足条件 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 12 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 2.水平最大调节范围不低于0°~180°，垂直最大调节范围不低于0°~30° | 调节角度范围越大越好 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 13 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 3.≥1个内置麦克风，1个内置扬声器 | 必须满足条件 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页 |
| 14 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 4.支持越界侦测、区域入侵侦测、移动侦测、人脸识别等多种侦测功能； 5.人脸抓拍模式支持对运动人脸进行检测、抓拍，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式。 | 满足指标描述要求即可 | 供应商书面承诺。 |
| 15 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 6.支持采用H.265、H.264视频编码标准。 7.支持POE供电。 8.防护等级不低于IP66。 | 必须满足条件 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 16 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 9.支持红外夜视功能，低功耗，照射距离不小于20m（白天、夜晚均可输出彩色视频图像） | 满足指标描述要求即可 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 17 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 □ | 10.为国产品牌，非OEM产品，并出具投标人承诺书加盖投标人公章。 | 必须满足条件 | 供应商书面承诺。 |
| 18 | 功能要求 | 板房出入口摄像机 | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1.不低于400万像素，分辨率不低于2560×1440。 | 像素越大越好 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页 |
| 19 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 □ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 2.支持水平旋转不低于0-270°，垂直方向不低于0°-90° | 旋转范围越大越好 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页 |
| 20 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 3.支持≥4倍光学变倍，16倍数字变倍； | 变倍越大越好 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页 |
| 21 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 4.支持红外夜视功能，低功耗，照射距离不小于30m（白天、夜晚均可输出彩色视频图像） | 满足指标描述要求即可 | 供应商书面承诺。 |
| 22 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 5.设备支持除雾功能 | 满足指标描述要求即可 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页 |
| 23 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 6.支持采用H.265、H.264视频编码标准。 7.支持POE供电。 8.防护等级不低于IP66。 | 必须满足条件 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 24 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☑ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 9.为国产品牌，非OEM产品，并出具投标人承诺书加盖投标人公章。 | 必须满足条件 | 供应商书面承诺。 |
| 25 | 功能要求 | 板房内场全景追踪摄像机 | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1.内置不少于3镜头，可以兼顾全景和细节画面 | 必须满足条件 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 26 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 2.全景画面水平视场角应≥170°，垂直视场角≥75° | 越大越好 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 27 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☑ | 3.细节镜头不低于25倍光学变倍，不低于16倍数字变倍 | 变倍越大越好 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页 |
| 28 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 4.水平旋转范围不低于0°-330°，垂直旋转范围不低于0°-90° | 旋转范围越大越好 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页 |
| 29 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 5.全景采用白光补光，细节采用混合补光；全景补光距离不低于30m白光，细节红外补光不低于100米。 | 满足指标描述要求即可 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页 |
| 30 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 6.全景支持拼接模式和非拼接模式，在拼接模式下，全景通道支持分辨率不低于3680 × 1630；细节通道支持分辨率不低于2560×1440。 | 满足指标描述要求即可 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页 |
| 31 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 7.支持采用H.265、H.264视频编码标准。 8.防护等级不低于IP66。 9.支持不低于 6000V 防雷、防浪涌、防突波 10.支持除雾功能。 | 必须满足条件 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 32 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☑ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 11.为国产品牌，非OEM产品，并出具投标人承诺书加盖投标人公章。 | 必须满足条件 | 供应商书面承诺。 |
| 33 | 功能要求 | L型场地全景追踪摄像机 | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1.全景画面像素不低于600万，细节画面像素不低于400万 | 像素越大越好 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 34 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 2.全景镜头补光距离不低于30 m，细节镜头补光距离不低于250米 | 满足即可 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 35 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☑ | 3.不低于32倍光学变倍 | 变倍越大越好 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 36 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 4.支持输出不低于180°大场景拼接画面 | 满足要求即可 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页 |
| 37 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☐ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 5.支持采用H.265、H.264视频编码标准。 6.防护等级不低于IP66。 7.支持不低于 6000V 防雷、防浪涌、防突波 8.支持除雾功能。 | 必须满足条件 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 38 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 ☑ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 9.为国产品牌，非OEM产品，并出具投标人承诺书加盖投标人公章。 | 必须满足条件 | 供应商书面承诺。 |
| 39 | 功能要求 | 拾音器 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1.拾音器需与板房内摄像机兼容，支持摄像头外接，能够同步传输音频，保证音视频同步。 2.全向拾音，拾音距离 ≥8m 3.灵敏度-30dB(±2dB) 4.支持吸顶安装 5.频率响应20Hz-20kHz 6.具备降噪功能 | 根据板房内摄像机接口类型选择 | 供应商书面承诺。 |
| 40 | 功能要求 | 存储设备 | / | / | 强制要求 ☑ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1.为国产品牌，非OEM产品，并出具投标人承诺书加盖投标人公章。 | 必须满足条件 | 供应商书面承诺 |
| 41 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 2.配置不低于64位多核处理器，内存不低于8GB | 性能越高越好 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 42 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 3.≥48块硬盘热插拔插槽，每个插槽最大支持规格不低于18T | 插槽越多越好 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 43 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☑ | 4.配置不低于600TB存储容量 | 配置存储容量越大越好 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 44 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 5.≥2个千兆网口，≥1个千兆管理口 | 接口要求 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 45 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 6.支持RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式 | 要求的功能齐全完整。 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 46 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 7.支持视频检索、回放、下载功能，支持断电续传下载. | 满足指标描述要求即可 | 供应商书面承诺 |
| 47 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 8.电源支持1+1冗余电源、冗余风扇 | 满足指标描述要求即可 | 供应商书面承诺 |
| 48 | 功能要求 | 板房全光交换机 | / | / | 强制要求 ☑ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1.为国产品牌，非OEM产品，并出具投标人承诺书加盖投标人公章。 | 必须满足条件 | 供应商书面承诺 |
| 49 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 2.≥20个千兆光口，≥8个万兆光口； | 接口要求 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 50 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 3.交换容量≥230Gbps， | 越大越好 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 51 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 4.包转发率≥170Mpps； | 越大越好 | 查看厂商产品自声明文件或者产品说明书（规格书）或者公开发布的宣传彩页。 |
| 52 | 功能要求 |  | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 5.支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散；支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为；支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断； | 满足指标描述要求即可 | 供应商书面承诺 |
| 53 | 功能要求 | 板房POE千兆交换机 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1.为国产品牌，非OEM产品，并出具投标人承诺书加盖投标人公章。2.支持≥24个10/100/1000M电口,≥4个千兆光口； 3.交换容量≥652Gbps，包转发率≥126Mpps； 4.支持POE/POE+； 5.支持MAC地址≥32K。 | 满足指标描述要求即可 | 供应商书面承诺 |
| 54 | 功能要求 | 6米监控立杆 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1.立杆高度6m 2.含安装及安装所需底座、室外防水箱等所有配件 3.材质不低于镀锌钢管 | 监控立杆 | 供应商书面承诺 |
| 55 | 功能要求 | 10米监控立杆 | / | / | 强制要求 □ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1.立杆高度10m 2.含安装及安装所需底座、室外防水箱等所有配件 3.材质不低于镀锌钢管 | 监控立杆 | 供应商书面承诺 |
| 56 | 功能要求 | 辅材及安装 | / | / | 强制要求 ☑ 评分因素 ☐ 建议作为重要 指标，适当增 加分值权重 ☐ | 1.包括不限于：机柜、ODF架、千兆单模光模块、光纤收发器、室外光缆、六类非屏蔽网线、电源线、光纤跳线、线管、六类非屏蔽水晶头、PVC管以及沟槽开挖恢复等 2.需根据现场勘察情况，室内走线需使用PVC管或波纹管明装铺设,室外铺设部分使用PE管进行铺设 | 必须满足 | 供应商书面承诺 |