附件2

智慧图书馆扩展-教学参考资源平台硬件初步技术参数

一、总体要求

拟对原教参平台进行全面升级，建设教学参考资源平台，提升平台响应速度和运行稳定性。为更好的满足用户信息资源利用需求，在原教参平台资源转换并整体迁移基础上，采用全自动扫描仪和非全自动扫描仪对纸质教材、教参等文献资源进行扫描、加工及OCR转化，根据大学课程设置、使用的教材变化、教辅变化等持续加工建设，并配备阅读客户端进行全文下载及阅读。

1.★部分为核心要求，必须满足，不满足者做废标处理。

2.▲部分为重要要求，三条以上（含三条）不满足做废标处理。

二、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格与型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动扫描仪 （含阅读软件客户端） | 对纸质文献资源的扫描、加工及OCR转化并配备阅读客户端 | 台 | 1 |
| 2 | 高拍成册免拆扫描仪 | 对部分版面过大或过厚的纸质文献资源的扫描、加工及OCR转化 | 台 | 1 |

三、技术要求

3.1  全自动扫描仪

（1）设备占地面积≤1㎡，可放置于桌面操作。

（2）图书无需拆分，所有页面（包括封皮页）均为全自动翻页扫描，可识别黏连页面，确保一次只翻一页，保持图书扫描的完整性，对纸张无损伤。

（3）全自动自适应图像旋转，设备以全自动的方式调整扫描图像旋转姿态，对扫描的每页图书实现智能边界识别、自动纠偏、自动去黑边、自动裁剪处理，全程无需人工干预。

（4）支持全自动图像处理，生成平整图像，自动OCR识别，印刷体识别率不低于99%，可断网单机环境下使用。扫描完成后文件输出格式支持JPG、TIFF、PDF、双层PDF、Word、EXCEL等。其中双层PDF格式文档支持全文关键词检索，全程无需人工参与，自动生成。

（5）图书数字化成档速度不低于600页/小时，成档速度包含综合翻页、拍摄/扫描、页面裁剪、产生完整PDF文档的整体速度。

（6）扫描幅面：最小幅面≤A5，最大幅面≥A4。

（7）配套客户端软件，用于教学参考平台资源的全文下载及阅读。

3.2  高拍成册免拆扫描仪

（1）设备占地面积≤1㎡，可放置于桌面操作。支持文稿台与设备一体，可以调节托书台倾斜角度，降低书面曲面度。

（2）图书无需拆分，支持检测翻页自动扫描、设置一键扫描、设备机身按键扫描、PC软件触发扫描，以及外接手按键、脚踏键等扫描方式。

（3）支持孔洞填充、智能裁切、智能纠偏、清除按压手指、指定区域扫描、正反面合成扫描、空白页检测、自动分页、正序分页、逆序分页、批量旋转、任意角度旋转、批量删除、图片质量设置、摄像头分辨率设置等。

（4）支持OCR文字识别，扫描完成后文件输出格式为JPG、PDF、WORD、Excel、双层PDF、TIFF等。

（5）采集速度：单页文件≤1.5秒;书籍≤1.5秒/双页

（6）扫描幅面，最小幅面≤A5，最大幅面≥A3。

（7）扫描分辨率≥5248*3936，图像色彩≥24位，成像像素≥2000万像素

3.3  部署实施要求：

（1）技术支持：对馆内工作人员进行相关使用培训，验收后一年内提供技术支持及设备维护。

★（2）提供易损耗材及机器可维修部件（如控制器、电机等）价格清单；超出维保期后更换部件费用不能超出原部件价格的120%。

（3）符合军队、教育部、重庆市及大学相关技术标准规范。

（4）项目参数中的功能细节以和甲方协商为准。

- 功能与要求

4.1  硬件部分

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动扫描仪 | - ★扫描方式：全自动翻页模式，图书无需拆分； - ▲扫描幅面：最小幅面≤A5，最大幅面≥A4； - ★扫描速度：≥600页/小时； - ★图像处理：自动纠偏，自动去黑边，自动裁剪，自适应漂白，自动OCR识别； - ▲文件输出格式：双层可检索PDF、WORD、EXCEL、JPG、TIFF等； - ★配备软件客户端：配套客户端软件，用于教学参考平台资源的全文下载及阅读。文档下载后仅支持客户端软件使用，防止恶意扩散。 - ★特殊要求：国产化设备 - 数量：1台。 |
| 2 | 高拍成册免拆扫描仪 | - ★扫描方式：非接触模式，图书无需拆分； - ★扫描幅面：最小幅面≤A5，最大幅面≥A3； - ▲扫描速度：单页文件≤1.5秒/页;书籍≤1.5秒/双页； - ★图像处理：自动曲面展平，自动纠偏，自动去黑边，自动清除按压手指，空白页检测，自动裁剪，自适应漂白，自动OCR识别，指定区域扫描，正反面合成扫描，自动检测翻页扫描，自动分页，批量旋转，批量删除等； - ▲文件输出格式：双层可检索PDF、WORD、EXCEL、JPG、TIFF等； - ★扫描分辨率≥5248*3936，图像色彩≥24位，成像像素≥2000万像素 - ★特殊要求：国产化设备 - 数量：1台。 |